陕西省机电类特种设备

安装、改造、维修许可鉴定评审细则

（第三版）

陕西省特种设备协会

2011年12月6日

一. 现场鉴定评审工作程序

1. 预备会议

鉴定评审组到达申请单位评审现场后，召开由鉴定评审组成员和申请单位主要负责人及相关人员参加的预备会议。会议的主要内容如下：

(1)协商鉴定评审工作安排；

(2)协商首次会议参加人员的范围和会议程序；

2. 首次会议

首次会议由鉴定评审组组长主持，参加人员包括鉴定评审组全体成员、质量技术监督部门代表（是否参加由该部门决定，下同）、申请单位的负责人、质量保证工程师、技术负责人、部门负责人、质量控制系统责任人员。首次会议的主要内容如下：

(1)介绍有关人员；

(2)鉴定评审组组长说明鉴定评审工作依据、日程安排、内容和要求，鉴定评审

工作纪律，鉴定评审组人员分工；

(3)质量技术监督部门代表讲话（由该部门代表决定）；

(4)申请单位以书面形式介绍基本概况，产品（设备）试生产①情况，质量保证体

系建立、实施情况，按“自查报告②”内容要求申请单位的自查情况；换证申请单位应当介绍持证期间的相关情况（重点是体系运行情况和施工业绩情况及执行特种设备许可制度情况）。

3. 现场巡视

现场巡视与受理的许可项目有关的部门、场地、设施和设备。其重点是材料库、配件库、焊材库、加工设备（预制设备）、安全部件与主要零部件生产与检验设备、起重与必备的工装设施、以及各个工序的生产情况等。

在进行现场巡视时，鉴定评审人员应当记录试制产品（试安装、改造、维修设备）的编号、使用的材料、零部件标记、特种作业人员标识、现场质量保证体系实施和执行工艺等情况，

4. 人员考核

评审组对申请单位管理层及持证作业人员要进行考核，要求如下：

对申请单位法定代表人（或其授权代理人）、质量保证工程师、技术负责人以及

安装、改造、维修负责人的岗位专业知识提问考核要单人进行，提问考核可按优秀、良好、及格、不及格进行打分。

对持证作业人员的应知应会笔试考核要现场随机抽样，抽取持证作业人员总数的30%以上进行人员落实及考核，考核要求开卷独立完成，要规定时间，成绩按100分计，60分及格。

考核题目要求不断更新。对于考核不及格者，整改期间到协会进行补考（评审组负责，协会配合）。

5.分组审查

鉴定评审组可分为若干评审小组，评审组成员按分工和所规定的鉴定评审内容进

行评审：

鉴定评审过程中，鉴定评审人员应当如实记录评审情况，鉴定评审工作完成后，

鉴定评审人员应当在记录上签字。

在鉴定评审中，鉴定评审人员与申请单位有关人员应当及时交换意见，发现重要

问题及时向鉴定评审组组长汇报，必要时应适当扩展鉴定评审范围，以便查清问题。

复查换证单位评审工作的重点是质量管理体系的运行及完善、施工业绩和施工质量的考核。

提高施工等级（升级）评审工作的重点是施工业绩和施工质量的考核，注册资金、

人员数量等条件的评审。

施工质量的考核依据由特种设备检验检测机构根据日常安装监督检验、定期检验

的质量做出的书面评价确定。

在鉴定评审中，如发现重大质量安全隐患或不具备许可条件的，鉴定评审组应及

时向质量技术监督部门汇报，经质量技术监督部门同意，有权停止现场评审。

6. 鉴定评审情况汇总

现场鉴定评审工作结束后，鉴定评审组组长应当与鉴定评审人员交流所发现的问题和情况。必要时，鉴定评审组长应当再次确认鉴定评审中发现的问题。对所有问题和情况均予以确认后，鉴定评审组组长将所发现的问题进行汇总，形成《特种设备鉴定评审工作备忘录》。

7. 交换鉴定评审意见

鉴定评审组与申请单位的领导层及质量保证体系有关责任人员就鉴定评审工作中所发现的问题进行交流。鉴定评审组应当向申请单位说明鉴定评审的意见和建议，并征询申请单位有关人员的意见。双方交换意见后，在《特种设备鉴定评审工作备忘录》上签字确认。

8. 鉴定评审总结会议（末次会议）

由鉴定评审组组长主持，鉴定评审组全体成员、质量技术监督部门代表、申请单位有关负责人及质量保证体系有关责任人员参加。

会议内容如下：

(1) 鉴定评审组组长代表鉴定评审组介绍鉴定评审工作情况和发现的问题，要求申请单位就整改内容制定整改方案，三日内报评审组组长确认。

(2)质量技术监督部门代表讲话；

(3)申请单位领导发言。

说明：

①初申请单位和升级单位以及增项单位受理后，先按TSG Z0005的附件A规定（或按鉴定评审机构针对申请单位的具体情况，对试安装、改造、维修设备调整后的要求）进行试安装、改造、维修设备，技术参数应当满足所申请级别。试制设备完成后，评审机构方派评审组到现场评审。

②申请单位应当按评审机构提供的自检报告内容要求进行自查，对查出的不符合进行纠正，直到形成合格的自查报告，报送鉴定评审机构。接到自查合格报告后，评审机构方派评审组到现场评审。

二. 鉴定评审要求

(一)．资源条件鉴定评审要求

| 评审项目 | 评审内容 | 评 审 要 求 |  | 评审方法 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 法定资格核查 | 1.1*受理申请书 | 核查申请单位受理的许可范围（许可项目级别、类别、种类） |  | 鉴定评审组长与申请单位代表共同在“特种设备鉴定评审基本情况确认表”上签字确认。 |  |  |
|  | 1.2*营业执照 | 查看法人营业执照正本应与提出申请时递交的复印件一致。 |  | 现场核查、记录。 |  |  |
|  | 1.3税务登记 | 查看税务登记证应齐全，正本应与提出申请时递交的复印件一致。 |  |  |  |  |
|  | 1.4*组织机构代码证书 | 应有组织机构代码证书并记录企业机构代码。 |  |  |  |  |
|  | 1.5注册资金 | 核对注册资金应与申请项目范围对应要求相适应。 |  |  |  |  |
| 2*、 人员情况核实 | 2.1法定代表人或其授权代理人 | “应了解特种设备有关的法律、法规、规章和安全技术规范，对承担相应施工的特种设备质量和安全技术性能负全责”。 |  | 根据申请单位提交的相关人员明细表，查阅申请单位近期职工工资表、人员聘任合同（社保凭证）、有效的资格证件等档案资料，与责任人员、技术人员、作业人员进行交谈、座谈； 核实申请单位的人员数量、聘期、资格、经历是否符合要求； 核查法定代表人（或其授权代理人）、质量保证工程师、技术负责人、安装、改造、维修负责人及其质量控制系统责任人员、技术人员、作业人员对相关安全技术规范及标准的了解情况，质量管理体系和相关的管理制度的掌握情况，专业知识水平和实际能力符合规定。 |  |  |
|  | 2.2质量保证工程师和质量控制系统责任人员 | 应当在管理层中任命 l 名质量保证工程师，并根据申请单位规模及许可项目特点在相关专业工程技术人员中任命各质量控制系统责任人员，其任职条件应当符合规定，签订了劳动合同，且只在申请单位任职。质保工程师与技术负责人不能兼任。 |  |  |  |  |
|  | 2.3技术负责人 | 其学历、职称、专业、工作经历等应能满足《基本条件》中的规定，“应掌握特种设备有关的法律、法规、规章、安全技术规范和标准，且不得在其他单位兼职”。 |  |  |  |  |
|  | 2.4专业技术人员 | 各类专业技术人员的职称、专业及配置数量、比例等应能满足《基本条件》中的规定。专业知识水平和实际能力满足要求。 |  |  |  |  |
|  | 2.5作业人员 | 持相应作业项目资格证书的特种设备作业人员的配置数量应能满足《基本条件》中的规定，且各工种比例合理。 |  |  |  |  |
|  | 2.6质量检验人员 | 专职质量检验人员配置数量应能满足《基本条件》中的规定。 |  |  |  |  |
| 评审项目 | 评审内容 |  | 评 审 要 求 |  | 评审方法 | 备注 |
| 3、 生产条件核实 | 3.1*办公场所、厂房与场地 |  | 应有固定的办公场所，申请改造资格的还应有满足其改造业务需要的厂房与场地（具体要求参见附录一）。 |  | 查阅相关资料、档案、土地使用证或者租赁协议，以及相关的台帐，通过现场巡视或者专门核查，核实申请单位地址、厂房场地、生产设施和设备、工装模具、生产业绩等是否符合相关规定。 |  |
|  | 3.2技术资料室（柜）仪器工具室（柜） |  | 应有专门的技术资料室（柜）、仪器设备、工具室（柜），技术资料、档案、设备仪器、工具等存放整齐。 |  |  |  |
|  | 3.3*设备工具工装 |  | 应有满足工作需要的施工、加工、交通、办公、通用工具等设备和工装。（参见附录二） |  |  |  |
|  | 3.4*施工业绩 |  | 取证后的施工业绩应达到《基本条件》的规定； 提出资格许可复审换证申请的上一个年度的施工业绩应达到《业绩要求》的规定； 提出增加施工类别或提高施工等级（升级）申请的上一个年度的施工业绩应达到《业绩要求》的规定，其中提出升级申请的技术参数达到上限的设备台数不得低于《业绩要求》规定； （特种设备制造单位仅为承担经许可由本单位制造设备的施工而申请相关资格的，可不考核施工业绩） |  |  |  |
|  | 3.5 相关法律、法规、技术标准 |  | 企业应有特种设备质量安全监察的有关法律、法规。 企业应有相关的现行技术标准、规范； 安全技术规范、标准必须有正式版本。 |  |  |  |
| 4. * 检验试验条件核实 | 4.1计量器具和检验测试仪器的数量、能力 |  | 应有满足工作需要的计量器具和检验测试仪器。（参见附录二） |  | 查阅相关资料、检验与试验设备装置台帐，通过现场巡视或者专门核查，，核实检验与试验设备装置的数量、能力、状态是否符合相关规定。 |  |
|  | 4.2计量器具和检验测试仪器的状态 |  | 计量器具和检验测试仪器经法定计量检定合格并在合格的有效期内（按附录控制）。 |  |  |  |

(二)．质量保证体系鉴定评审要求

| 评审项目 | 评审内容 |  | 评 审 要 求 |  | 评审方法 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 管理职责 | 1.1质量方针和目标 |  | ①形成正式文件，并经法定代表人（或其授权代理人）批准。 ②符合本单位的实际情况和受理的许可项目范围特性,突出特种设备安全性能的要求。 ③质量方针体现了对特种设备安全性能及质量持续改进的承诺； ④对质量目标进行量化和分解，贯彻落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核。 |  | 查阅质量保证体系文件的相关内容，结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，采用与有关责任人员交流、座谈等方式，审查申请单位制定的质量方针和目标是否符合要求。 |  |  |  |
|  | 1.2*质量保证体系组织 |  | 设立与申请单位规模及许可项目相适应的组织机构、设立了具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织。配备足够的管理人员；其管理人员均明确各自的职务、职责、权限。 |  | 查阅质量保证体系文件的相关内容，与有关责任人员交流、座谈。审查是否建立具有独立行使职责、权限的质量保证体系组织，并且有效地实施质量控制活动 |  |  |  |
|  | 1.3责任人员职责、权限 |  | ①规定了申请单位法定代表人对特种设备安全质量负责； ②在管理层中任命一名具有相应的特种设备许可项目专业知识的成员为质量保证工程师，并明确规定其对质量管理体系的建立、实施、保持和改进的职责和权限。 ③任命了各质量控制系统的责任人员（其行政机构中设立若干项目部时，根据实际情况任命了各个项目部的质量控制系统责任人员）。质量体系文件明确规定了质量控制系统责任人员和检验与试验人员的职责、权限、相互关系，以及系统、人员之间的工作接口控制和协调措施。 ④质量保证体系责任人员在特种设备安装、改造、维修过程中胜任并履行其职责、权限。 |  | 结合申请单位的实际情况和受理的许可项目特性，查阅质量保证体系文件、管理制度、责任人员任命文件，召开责任人员座谈会或者与责任人员进行交流，审查责任人员的职责权限是否符合要求。 |  |  |  |
|  | 1.4管理评审 |  | ①制订了管理评审控制程序，每年至少对特种设备质量管理体系进行一次评审，确保质量管理体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和质量目标的要求； ②管理评审记录按规定予以保存。 |  | 查阅管理评审记录及报告是否符合质量保证体系文件、是否符合管理评审控制程序的规定。 |  |  |  |
| 评审项目 | 评审内容 |  | 评 审 要 求 |  | 评审方法 |  | 备注 |  |
| 2. 质量保证体系文件 | 2.1*总要求 |  | 质量保证体系文件结构层次和相互关 系等内容符合TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》； 质量控制要素的设置符合TSG Z0004-2007质量保证模式标准规定，并且符合企业的实际情况。 |  | 查阅质量保证手册、程序文件，审查是否符合TSG Z0004的要求：即：至少应当包括以下质量保证体系基本要素：管理职责（含：管理评审控制）、质量保证体系文件（含：施工方案编制和实施控制）、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料（零部件）控制、作业（工艺）控制（含：安装控制、改造控制、维修控制、外包控制等）、检验与试验控制、设备和检验试验装置控制、不合格品（项）控制、质量改进与服务（含：内部审核控制）、人员培训考核及其管理控制、执行特种设备许可制度控制等。 审核时要侧重审核文件是否已实施，同时对有效性进行评价。 |  |  |  |
|  | 2.2质量保证手册 |  | ①质量保证手册应为有效版本； ②质量保证手册应当描述质量体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容： a. 术语和缩写； b. 体系的适用范围； c. 质量方针和目标； d. 质量保证体系组织和管理职责； e. 质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求； ③质量保证手册所设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点符合申请单位规模及许可项目特点。、 |  | 查阅质量保证手册和相关资料。审查其控制要素、控制系统、控制环节、控制点及结构层次和相互关系等内容是否符合要求 |  |  |  |
| 评审项目 | 评审内容 |  | 评 审 要 求 |  | 评审方法 |  | 备注 |  |
| 2. 质量保证体系文件 | 2.3程序文件（管理制度） |  | ①程序文件（管理制度）与质量方针相一致； ②满足质量保证手册基本要素的要求； ③符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求，具有可操作性。 |  | 查阅程序文件（管理制度）。审查是否符合要求 |  |  |  |
|  | 2.4作业（工艺）文件和记录 |  | ①应根据特种设备许可项目特性分别编制特种设备安装、改造、维修、检验作业指导书（工艺）和记录； ②制定相应的安全操作规程； ③制定应急措施和救援预案及应急演练记录； ④作业（工艺）文件和记录应满足质量保证体系实施过程的控制需要； ⑤作业（工艺）文件和记录的内容应符合相关安全技术规范和技术标准； ⑥记录的格式及其包括的项目内容能够规范。 |  | 查阅质量保证体系文件、技术文件、作业（工艺）文件和记录，抽查所使用的作业（工艺）文件和记录等，审查是否符合要求。 |  |  |  |
|  | 2.5质量计划 （即针对特定的产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。例如：过程控制表、卡、施工组织设计或者施工方案） |  | ①制定施工方案编写、审核、批准、实施控制程序（管理制度）。 ②质量计划（施工组织设计或施工方案）内容包括： a.控制内容、要求； b.过程中实际操作要求； c.责任人员和相关人员签字确认的规定； ③质量计划（施工组织设计或施工方案）能够有效控制安装、改造、维修施工的质量、安全；合理设置控制环节、控制点； ④按照质量计划（施工组织设计或施工方案）的要求，实施了安装、改造、维修过程控制。 ⑤质量计划实施过程中各个控制环节、控制点均由相关责任人员签字确认。 |  | 审阅质量保证体系文件有关质量计划的规定。 审查施工方案的编写、审核、批准、实施的控制程序是否符合要求、并有效执行。 |  |  |  |
| 评审项目 |  | 评审内容 | 评 审 要 求 | 评审方法 |  | 备注 |  |  |
| 3. 文件 和记 录控 制 |  | 3.1文件控制 | ①文件控制程序（管理制度）内容应包括： a.受控文件的类别确定，包括质量保证体系文件、外来文件及其他需控制的文件； b.文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收，其中外来文件控制还应当有收集、购买、接收、归档等规定； c.质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定； d.文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的规定。 ②现有文件和资料的编制、审批、会签、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁应符合规定。 ③ 在使用处应可获得适用文件的有效版本。 ④文件应清晰、易于识别。 | 审查文件、记录控制程序或管理制度，其内容内容应符合规定； 结合所抽查的产品（设备）的质量档案，审查质量计划（过程质量控制卡、施工组织设计或施工方案）、设计文件、工艺文件、质量记录、检验检测和试验报告（包括分包方提供的检验检测和试验报告）等文件和记录，其编制、审批、会签、标示、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁是否按照质量保证体系文件的规定执行。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2记录控制 | ①记录控制程序（管理制度）的内容包括： a.对特种设备安装、改造、维修过程形成的记录的填写、确认、收集、归档、贮存等的规定。 b.记录的保管和保存期限等； c.各部门及人员、场所使用的相关记录表格为有效版本的规定。 ②现有记录的填写、确认、收集、归档、贮存等应符合规定。 |  |  |  |  |  |
| 4. 合同 控制 |  | 4.1有关合同的文件规定 | 合同控制程序（管理制度）应包括以下内容： a.合同评审的范围、内容，包括执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等，形成评审记录并且有效保存的规定； b.合同签订、修改、会签的规定。 | 查阅质量保证手册的相关规定和程序性文件（管理制度）,结合申请单位的实际情况和许可项目的特性。审查是否有相关规定； 近期已签订的合同是否符合体系文件要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.2有关合同执行情况 | 已签订的合同应符合以下要求： a.执行合同评审程序，对合同进行了评审，并形成评审记录，所签订的合同满足相关法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定，能够适应申请单位安装、改造、维修能力要求； b.合同的签订及修改按照规定进行审批； c.合同及其评审记录能够有效保存。 |  |  |  |  |  |

| 评审项目 | 评审内容 | 评 审 要 求 | 评审方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. 设计 控制 | 5.1有关设计的文件规定 | 申请或具有改造许可的单位应制定相关控制程序（管理制度），内容包括： a.设计输入的内容包括依据的法规、安全技术规范、标准及技术条件等，形成设计输入文件（如设计任务书等）； b.设计输出，应当形成设计文件（包括设计说明书、设计计算书、设计图样等），设计文件应当满足法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求。 c.按照规定需要设计验证的，制定设计验证的规定； d.设计文件修改的规定， e.设计文件由外单位提供时，对外来设计文件控制的规定。 f.法规、安全技术规范对设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验等有规定时，应当制定相关规定。 | 审查相关控制程序（管理制度），其内容是否符合规定； 结合申请单位的实际情况和许可项目的特性，审查已实施的设计过程控制是否符合相关要求。 设计文件由外单位提供时，抽查设计文件审查是否符合相关安全技术规范的规定和质量体系文件对外来设计文件的控制要求，设计责任人履行了确认手续 |  |
|  | 5.2有关设计的执行情况 | 实施的设计过程应符合以下要求： a.设计输入、输出、验证、修改、设计许可、设计文件鉴定、型式试验等过程能够得到有效控制； b.设计文件符合安全技术规范、标准的规定； c.设计文件的修改符合安全技术规范的要求； |  |  |
| 6. * 材料 和零部件控制 | 6.1有关材料和零部件采购控制的文件规定 | 制定材料和零、部件相关控制程序（管理制度），内容应包括： a.材料（零、部件）的采购（包括采购计划和采购合同），明确对分供方实施质量控制的方式和内容，包括对分供方进行评价、选择和重新评价，并编制分供方的评价报告，建立合格供方名录等，对于法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方，应当对分供方许可资格进行确认； b.对材料（零、部件）进行验收（复验）控制，包括未经验收（复验）或者不合格的材料（零、部件）不得投入使用等； c.制定材料（零、部件）的标识、存放、保管、储存场地、领用、使用、代用余废料的处理等规定。 | 审查是否制定了相关的采购控制程序（管理制度）、其控制范围、内容是否符合相关规定。 |  |
| 评审项目 | 评审内容 | 评 审 要 求 | 评审方法 | 备注 |
| 6. * 材料 和零部件控制 | 6.2实施采购控制情况 | 实际采购控制应符合相关程序文件（管理制度）规定： a.原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名录内； b.分供方的选择、评价，重新评价按规定实施，包括法规对分供方有行政许可要求的情况； c.采购计划和采购合同，应按照采购控制程序实施，经责任人员审批、签字确认； | 查阅提交的合格分包方名录，抽查材料库、零部件库、焊材库现场，审查采购控制是否符合要求。 |  |
|  | 6.3实施材料、零部件控制情况 | a.材料、零部件的验收检验（复验）按照规定控制程序执行，材料责任人员履行了职责，材料、零部件验收（复验）进行了有效的控制；； b.材料、零部件的存放与保管、领用和使用、标识和标识移植等符合规定； c.材料、零部件台帐所记录的材质、规格型号完整清晰，与实物一致； d.发生材料代用时按照相关技术规范、标准及质量保证体系文件规定实施。 | 结合对材料库、零部件库、焊材库现场巡查情况，抽查材料验收记录、材料入库记录、材料台帐，检查材料存放现场、材料标识，审查材料控制是否符合要求。 |  |
| 7. * 作业（工艺） 过程控制 | 7.1作业过程控制程序的文件规定 | 申请单位应根据所申请的许可项目制定特种设备安装、改造、维修作业过程控制程序、外包质量控制程序（管理制度）等，控制的范围、程序、内容包括： a.业务开展的流程； b.作业文件的基本要求，包括通用或者专用工艺文件制定的条件和原则要求；作业过程使用的记录要求，包括安全技术交底记录、施工过程记录、工艺纪律（施工方案执行情况）检查记录、安全检查记录等； c. 作业过程的工艺监督检查，包括工艺纪律检查时间、人员，检查的工序，检查的项目、内容等； d. 工程的交付规定； e. 资料的归档规定（包括归档资料的目录的规定）。 | 结合受理的许可项目特性，查阅安装、改造、维修作业过程控制程序，外包质量控制程序等工艺控制程序文件规定的控制范围、程序、内容，审查其是否符合相关要求。 |  |

| 评审项目 | 评审内容 | 评 审 要 求 | 评审方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7*. 作业（工艺）过程控制 | 7.2作业过程控制的实施 | ①应策划并在受控条件下进行安装、改造、维修施工。 ②安装、改造、维修施工过程的质量计划（施工组织设计或施工方案）、安全技术交底、工艺纪律检查记录、施工过程记录、相关质量记录、安全检查、施工验收资料、竣工报告等工艺执行情况应符合要求。 ③施工中的钢结构、土建、起重和脚手架架设等业务，以签订合同的方式，委托给具备相应能力并具有相应资格的单位进行，按外包质量控制程序执行。 | 结合抽查产品（设备）安全性能，抽查3～5个项目（台设备）的作业（工艺）文件、施工方案、安全技术交底、工艺纪律检查记录、施工过程记录、相关质量记录、安全检查、施工验收资料、竣工报告等是否符合《安装、改造、维修作业过程控制程序》和《外包质量控制程序》的规定。 |  |
| 8. 焊接控制 | 8.焊接控制程序的制定和执行 | 结合许可项目的特点,制定焊接控制程序（管理制度），焊接控制的范围、程序、内容包括： a.焊接人员管理的规定； b.焊接材料管理的规定； c.焊接工艺文件的编制； d.焊接质量的检查及记录的规定； ｅ.焊接过程控制。 | 结合许可项目的特点,检查是否制定并执行焊接控制程序（管理制度），其焊接控制的范围、程序、内容是否符合要求。 |  |
| 9. * 检验与试验控制 | 9.1检验与试验过程控制的相关规定 | 应制定检验与试验控制程序（管理制度）其内容包括： a.控制的范围应包括对施工过程检验的控制、竣工交付自检和定期自检的控制； b.施工过程检验、竣工交付的自检和定期自检工艺文件的制定和执行； c.各种检验的条件控制，如工程进展、试验场地、环境温度、仪器设备、参加人员，试验载荷、安全防护、监督和确认等； d. 检验与试验状态，如合格、不合格、待检的标识控制； ｅ. 检验记录的格式、填写、审核、处理的规定.。 | 查阅质量保证手册的相关规定和程序性文件（管理制度），结合许可项目的特性，根据相关法规、安全技术规范、标准的规定。审查检验、试验控制要点、内容是否符合要求； |  |
|  | 9.2检验与试验过程控制的实施 | 过程检验与试验、最终检验与试验、检验与试验条件、检验与试验状态符合安全技术规范、标准和质量体系文件的规定。 检验与试验记录、报告符合以下要求： a.检验与试验项目齐全、无遗漏； b.检验与试验记录、报告中的数据、结论、填写符合规定； c.检验与试验记录、报告按照相关规定进行审核、审批，统一存档保管； d.检验与试验责任人员对检验与试验进行了监督，其签字确认符合相关规定。 | 结合体系文件和相关规范、标准的规定，通过现场巡查并结合抽查申请单位提交的检验、试验记录，审查其实施过程、填写等是否符合要求。 |  |

| 评审 项目 | 评审内容 | 评 审 要 求 | 评审方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. 设备和检验与试验装置控制 | 10.1设备和检验与试验装置控制的文件规定 | 制定设备和检验与试验装置控制程序（管理制度），其控制范围、程序、内容包括： a. 设备和检验与试验装置控制，包括设备、工具、仪器、仪表、计量器具的采购、验收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、报废等； b. 设备和检验与试验装置档案管理，包括建立台帐和档案，质量证明文件、使用说明书、使用及维修保养记录、校准检定计划、校准检定记录报告等档案资料； c. 设备和检验与试验装置状态控制,包括检定校准标识，法定检验要求的设备定期检验报告等。 | 审查质量保证体系文件是否规定了相关内容； 检查台帐、档案，现场抽查设备与检验检测仪器，审查其实际控制是否符合体系文件要求。 |  |
|  | 10.2设备和检验与试验装置控制的实施 | ①建立了设备和检验与试验装置台帐、档案；台帐、档案规范、完整齐全，与实物一致，并妥善保管。 ②制定了检验、检定计划，并按计划实施， ③能够按照相关规定进行维护保养，并有相应记录； ④在用设备和检验与试验装置处于完好状态，状态标识符合相关规定； |  |  |
| 11. * 不合格品（项）控制 | 11.1不合格品（项）控制的文件规定 | 制定不合格品（项）控制程序（管理制度）其控制范围、程序、内容包括： a.不合格品（项）的记录、标识、存放、隔离、等； b.不合格品（项）原因分析、处置及处置后的检验； c.对不合格品（项）所采取的纠正措施的制定、审核、批准、实施及跟踪验证等。 | 审查质量保证体系文件是否规定了相关内容； 检查管理、施工相关资料，审查对不合格品（项）控制是否符合体系文件规定。是否实施了有效控制。 |  |
|  | 11.2不合格品（项）控制的实施 | 对不合格品（项）的控制应符合： a. 不合格品（项）的记录、标识、存放、隔离符合体系文件规定； b. 对不合格品（项）进行原因分析，按规定程序进行处置； c. 不合格品（项）处置后，进行了检验； d.纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证符合规定程序要求，纠正措施合理、有效。 |  |  |

| 评审 项目 | 评审内容 | 评 审 要 求 | 评审方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. 质量改进与服务 | 12.1质量改进与服务控制的文件规定 | 制定质量改进与服务控制程序（管理制度），其控制范围、程序、内容包括： a.质量信息控制的规定，包括内、外部质量信息，安全监察部门和监督检验机构提出的质量问题，质量信息的收集、汇总、分析、反馈、处理等； b.制订了内部审核控制程序（也可将其内容含于质量改进与服务控制程序中），规定每年至少进行一次完整的内部审核，对审核发现的问题分析原因、采取纠正措施并跟踪验证其有效性； c.对工程质量进行定期统计、分析，提出具体预防措施等； d.用户服务，包括服务计划、实施、验证和报告，以及服务人员职责等。 | 查阅质量保证手册的相关规定和程序性文件（管理制度），审查质量保证体系文件内容是否符合要求。 查阅内部审核记录及报告是否符合内部审核控制的规定； 查阅申请单位质量信息记录、内部审核记录等相关质量信息反馈资料，审查质量改进的实施情况是否符合要求。 |  |
|  | 12.2质量改进与服务控制的实施 | 质量改进与服务控制实施情况应符合以下要求： a.质量信息进行了记录、分析、反馈、处理，并采取了有效的纠正措施； b.按内部审核控制规定进行了内审，对所发现的问题采取了有效的纠正措施； c.对工程质量进行了定期统计、分析，并提出了具体预防措施； d.定期对用户进行回访或意见调查，对用户提出的质量问题及时进行了处理，并反馈到相关的责任人员。 |  |  |
| 13. 人员培训考核及管理 | 13.1人员培训、考核及管理控制的文件规定 | 制定人员培训、考核及管理控制程序（管理制度），其控制范围、程序、内容包括： a.人员培训要求、内容、计划和实施等； b.特种设备行政许可要求的相关人员的培训、考核档案； c.特种设备行政许可要求的相关人员的管理，包括聘用、借调、调出的管理。 | 查阅质量保证体系相关文件（管理制度），审查是否规定了相关内容； 检查相关文件、记录，审查人员培训、考核及管理是否符合要求。 |  |
|  | 13.2人员培训、考核及管理控制的实施 | 检查相关记录，人员培训、考核及管理应符合以下要求： a.制定人员培训计划，并按计划实施； b.建立特种设备行政许可要求的相关人员的培训、考核档案； c.按规定实施特种设备行政许可要求的相关人员的聘用、借调、调出。 |  |  |

| 评审 项目 | 评审内容 | 评 审 要 求 | 评审方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. * 执行特种设备许可制度 | 14.1执行特种设备许可制度的规定 | 制定执行特种设备许可制度的控制程序（管理制度），其控制范围、程序、内容包括： a.执行特种设备许可制度； b.接受各级质量技术监督部门监督； c.接受特种设备监督检验，包括明确专人负责与监督检验人员的工作联系、提供监督检验工作的条件、对监督检验机构提出整改意见的处理程序等； d.特种设备许可证管理，包括办理变更以及许可证的使用、保管，换证等。 e.按有关法规、技术规范，向质量技术监督部门、检验机构和社会提供特种设备制造、安装、改造、维修的相关信息。 | 查阅质量保证体系相关文件（管理制度），审查是否规定了相关内容； 通过了解和听取各有关方面的意见、抽查相关资料和档案,审查特种设备许可制度的执行情况是否符合要求： |  |
|  | 14.2特种设备许可制度的执行情况 | 执行特种设备许可制度的情况应符合以下要求： a.遵守国家的法规、规章，没有发生违反特种设备许可制度的行为； b.接受质量技术监督部门的监督检查，对提出的问题及时处理并进行了记录； c.接受检验检测机构按照要求进行的监督检验； d.特种设备许可情况发生变更时（单位名称、地址变更，单位负责人变更，通讯方式变更，质保体系重大变更），及时办理变更申请和备案手续； e.按有关规定向检验机构和社会提供特种设备制造、安装、改造、维修的相关信息。 f.特种设备许可证和许可标志的使用、保管及特种设备许可证的换证的要求等严格按照相关规定执行。 |  |  |

(三)．产品（设备）安全性能抽查要求

| 抽查项目 |  | 评 审 要 求 |  | 评审方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.* 试制设备 |  | 初申请单位和升级单位以及增项单位受理后，按TSG Z0005的附件A规定（或按鉴定评审机构针对申请单位的具体情况，对试安装、改造、维修设备调整后的要求）进行试安装、改造、维修设备，技术参数应当满足所申请级别。 |  | ①．查阅试安装、改造、维 修设备的告知书、施工方案、安全技术交底、施工过程记录、自检记录及检验机构的检验报告、随机文件等资料，审查是否符合要求； ②．到现场检查试安装、改 造、维修设备的安全性能是否符合安全技术规范及其相应标准规定.。 填写附件5 |  |
| 2.* 复审设备 |  | 要求施工业绩满足要求，并且所有（换）取证期间完工交付的和正在施工的设备的安全性能符合安全技术规范及其相应标准规定。 |  | ①．随机（或有针对性的）抽查3～5台完工设备的全部文件、记录，审查设备的主要安全性能是否符合安全技术规范及其相应标准要求； ②．若需要到施工现场抽查时，则到现场抽查设备的主要安全性能是否符合要求。 填写附件5 |  |
| 3.* 检验机构意见 | 对复审、升级单位，应有主要施工地检验机构对其取证期间完工交付的和正在施工的设备的安全性能评价意见。 |  | ①鉴定评审前，由申请单位到主要施工地检验机构开出评价意见。 ②鉴定评审现场检验机构人员签署意见。 填写附件6 |  |  |
| 说明：现场抽查设备项目见附件5. |  |  |  |  |  |

说明：“鉴定评审要求”中 * 表示鉴定评审重点项

附录一                  机电类特种设备施工单位基本要求

| 施 工 类 别 |  |  |  |  | 安 装 |  |  | 改 造 |  |  | 维 修 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 等 级 |  |  |  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| 基 本 要 求 | 1 | 注册 资金 | （人民币） 万元以上 |  | 300 | 150 | 50 | 350 | 200 | 80 | 250 | 120 | 50 |
|  | 2 | 技术 人员 | 签定1年以上全职聘用合同的电气或机 械专业技术人员不少于： |  | 8 | 6 | 3 | 10 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 |
|  |  |  | 其中： 高级工程师 | 总数不少于 | 2 | 1 |  | 2 | 1 |  | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  | 其中从事所申请项目设计的 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程师 | 总数不少于 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 其中从事所申请项目设计的 |  |  |  | 2 | 2 | 设计：1 施工：1 |  |  |  |
|  | 3 | 作业 人员 | 签定1年以上全职聘用合同的 持相应作业项目资格证书的特种设备作业人 员等技术工人不少于： （且各工种人员比例合理） |  | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 40 | 30 | 15 |
|  |  |  | 客运索道 |  | 20 | 10 | － | 20 | 10 | － | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | 大型游乐设施 |  | 20 | 10 | 6 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 |
|  | 4 | 技 术 负责人 | 技术职称：（国家承认的，电气或机械专业，从事特种设备技术和施工管理工作5年以上，不得在其他单位兼职） |  | 高级 工程师 | 高级 工程师 | 工程师 | 高级 工程师 | 高级 工程师 | 工程师 | 高级 工程师 | 高级 工程师 | 工程师 |

机电类特种设备施工单位基本要求

| 施 工 类 别 |  |  |  |  | 安 装 |  |  | 改 造 |  |  | 维 修 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 等 级 |  |  |  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| 基本要求 | 5 | 专职质检人员 | 专职质量检验人员不得少于： |  | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
|  | 6 | 场所 | 办公面积：㎡ |  | 300 | 150 | 80 | 300 | 150 | 80 | 250 | 120 | 80 |
|  |  |  | 库房面积：㎡ |  | 100 | 60 | 30 | 100 | 60 | 30 | 100 | 60 | 30 |
|  | 7 | 业绩 | 近5年 累 计 | 电梯 | 150 | 80 | 30 | 80 | 40 | 20 | 150 | 80 | 30 |
|  |  |  |  | 起重机械 | 60 | 40 | 20 | 50 | 30 | 15 | 60 | 40 | 20 |
|  |  |  |  | 客运索道 | 20 | 12 |  | 5 | 3 |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 大型游乐设施 | 20 | 12 | 8 | 20 | 15 | 8 |  | 20 |  |
|  |  |  | 考核年度业绩要求 | 电梯 | 8（3台B以上） | 8(3) | 8(3) | 5(2台 B以上) | 5(2) | 5(2B) | 8 (3台B以上) | 8(3) | 8(3) |
|  |  |  |  | 起重机械 | 5 (3台 B以上) | 5(3) | 5(3) | 4 (2台B以上) | 4(2) | 4(2) | 5 (3台B以上) | 5(3) | 5(3) |
|  |  |  |  | 客运索道 | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 大型游乐设施 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |

说明：括号内的数字为设备的技术参数应达到所申请等级的技术参数上限（A级资格应达到B级以上资格）的台数。

附录二      机电类特种设备安装、改造、维修单位必备施工设备、工具及检测器具一览表

| 序号 | 名 称 | 配 置 要 求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电 梯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 起 重 机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 大型游乐设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安 装 |  |  | 改 造 |  |  | 维 修 |  |  | 安 装 |  |  | 改 造 |  |  | 维 修 |  |  | 安 装 |  |  | 改 造 |  |  | 维 修 |  |  |
|  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| 一 | 起重工具； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动葫芦 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 起重滑车 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 索具 钢丝绳 | 满足施工需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 千斤顶 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 二 | 通用工具； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 套筒扳手（套） | 满足施工需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 力矩扳手 | 满足施工需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电焊机 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 三 | 电动工具： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手电钻 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 冲击钻 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 手提砂轮机 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |

机电类特种设备安装、改造、维修单位必备施工设备、工具及检测器具一览表

| 序号 | 名 称 | 配 置 要 求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电 梯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 起 重 机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 大型游乐设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安 装 |  |  | 改 造 |  |  | 维 修 |  |  | 安 装 |  |  | 改 造 |  |  | 维 修 |  |  | 安 装 |  |  | 改 造 |  |  | 维 修 |  |  |
|  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| 四 | 测量仪器： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水平尺 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2* | 游标卡尺(150mm 300mm) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3* | 深度游标卡尺(0—200mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 塞尺 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 斜塞尺 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6* | 千分尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 7* | 百分表及磁力表座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8* | 管型测力计 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9* | 点温计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10* | 声级计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 秒表 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12* | 转速表 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 万用表 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14* | 钳型电流表 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

机电类特种设备安装、改造、维修单位必备施工设备、工具及检测器具一览表

| 序号 | 名 称 | 配 置 要 求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电 梯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 起 重 机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 大型游乐设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安 装 |  |  | 改 造 |  |  | 维 修 |  |  | 安 装 |  |  | 改 造 |  |  | 维 修 |  |  | 安 装 |  |  | 改 造 |  |  | 维 修 |  |  |
|  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| 15* | 兆欧表 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16* | 接地电阻测试仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 放大镜 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18* | 经纬仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19* | 水准仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20* | 测距仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 21* | 测速器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 表中所列名称、数量为申请单位必备条件，工作中应根据需要进行补充。

- 必备设备、工具的规格，测量器具的量程应齐全，与所申请施工项目相适应。

- * 表示需要按规定进行定期计量检定的计量器具。